苏州湛清环保科技有限公司实验室项目竣工环境保护验收意见

2020年11月21日，根据《苏州湛清环保科技有限公司实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》，苏州湛清环保科技有限公司作为组长单位，组织验收监测单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、建设项目环境影响报告表、苏州市行政审批局审批决定等要求，对公司“苏州湛清环保科技有限公司实验室目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州湛清环保科技有限公司实验室目

建设地点：昆山市玉山镇玉带西路99号乐邦产业园D栋，租用昆山乐邦印刷器材设备有限公司空置厂房，建筑面积为723平方米。

项目性质：新建

建设规模和内容：项目购置烤箱1台、恒温振荡摇床1台、电鼓风干燥箱1台、电子天平2台、旋转蒸发仪1台、蠕动泵14台、通风橱2台、集热式磁力搅拌器2台、高压灭菌锅1台、原子吸收光谱仪1台、磁力搅拌器2台、多参数水质测定仪1台、紫外可见分光光度计1台、冰箱1台、可见分光光度计1台、离子计测定仪1台、一体式电阻炉1台、循环真空泵1台、pH计1台、显微镜1台。年监测水质样品2000个。

工作时数：项目职工5人，一班制，每班工作8小时，年工作250天。

其他情况：项目不设置和宿舍，就餐外送；

（二）建设过程及环保审批情况

2019年7月，苏州湛清环保科技有限公司委托甘肃宜洁环境工程科技有限公司编制完成《苏州湛清环保科技有限公司实验室目环境影响报告表》。2019年9月26日取得昆山市生态环境局关于“苏州湛清环保科技有限公司实验室目环境影响报告表的审批意见”，审批文号：昆环建[2019]0029号。

本项目主体工程与环保设施于2019年10月开工建设，2020年9月建成并调试生产。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2020年10月28日~10月29日开展了现场监测，根据监测分析结果，2020年11月，苏州湛清环保科技有限公司根据相关资料及检测报告等完成竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目总投资200万元，其中环保投资7万元，占总投资3.5%。

# （四）验收范围

本次验收范围为苏州湛清环保科技有限公司实验室目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施均没有发生变化。

项目环评申报生产设备与环评一致。

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2105】256 号）文件，项目无变动，纳入验收。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

建设单位依托承租方内部雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目产生的废水主要为生活污水，经市政污水管网进入张浦污水处理厂集中处理。

公司已经取得城镇污水排入排水管网许可证（苏（EM）字第F2016092003号）。

# （二）废气

本项目废气主要为实验室挥发产生的无机废气（硫酸雾、HCl）。产生的硫酸雾、HCl经集气罩收集后进入一套水喷淋塔处理后经1根15米高排气筒排放；未捕集废气以无组织形式排放。由于本项目硫酸雾、HCl产生及排放量极少，因此对该部分废气不进行定量评价。

项目以厂区为边界设置100米卫生防护距离，目前该距离内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目主要噪声源为电鼓风干燥箱等运转产生的噪声，噪声源强在78~85dB（A）。设备均在生产车间内，采样合理布局、隔声、减震等措施，降低噪声对周围影响影响。

# （四）固体废弃物

本项目生产过程中产生的固体废弃物主要为生活垃圾和危险废物，处理处置方式包括：

危险废物主要为酸性试剂（HW34：900-349-34）、碱性试剂（HW35：900-349-35）、盐类试剂（HW49：900-047-49）、废物（HW49：900-041-49），委托江苏和顺环保有限公司处置。危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，面积5m2，危险废物仓库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求。

生活垃圾一道由环卫部门清运处理，以上已提供服务协议。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（检测报告编号：QC1909300702E、QC1909300701E1、QC1909300701E2）表明：

（一）废水

项目外排生活污水经房东外排口进入市政污水管网，由于公司排水口和园区其他公司混排，监测结果不具有代表性，故未安排监测。

（二）废气

在监测期间工况条件下，本项目P1排气筒排放的硫酸雾、氯化氢排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。本项目无组织废气硫酸雾、氯化氢排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东侧、西侧、北侧、南侧厂界外1米各噪声监测点昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，项目夜间不生产。

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。危险废物在调试期间产生量较少，在危废仓库暂存。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，在危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州湛清环保科技有限公司实验室项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告表，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，尽快完成突发环境事件应急预案编制，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、加强对废气处理的收集和处理装置的运行维护管理，尽可能减少废气无组织外排量，提高处理设施处理效率，减少废气外排量。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

昆山天策旋压科技有限公司

2020年11月21日