苏州瓯南包装有限公司新建塑料制品项目竣工环境保护验收意见

2020年12月27日，根据《苏州瓯南包装有限公司新建塑料制品项目竣工环境保护验收监测报告》（（2020）启辰（验）字第（170）号），苏州瓯南包装有限公司作为组长单位，组织验收监测及验收报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、《苏州瓯南包装有限公司新建塑料制品项目环境影响登记表》及太仓市环保局的批复（太环建[2015]604号），对公司“新建塑料制品项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州瓯南包装有限公司新建塑料制品项目

建设地点：太仓市经济开发区经二路西、广州路北，租赁太仓市城东电子电器有限公司现有厂房，租赁的建筑面积为2050m2。

项目性质：新建

建设规模和内容：项目购置4台制袋机、1台切割机、5台缝制机。审批建成后年产塑料制品500吨。

工作时数：本项目员工10人，实行8小时两班制，工作200天，年工作时间1600h。

其他情况：厂内不设员工宿舍和食堂，午餐外购。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年11月25日，苏州瓯南包装有限公司取得“新建塑料制品项目”在太仓市发改委的备案（太发改投备[2015]365号），公司于2015年11月填报了《苏州瓯南包装有限公司新建塑料制品项目环境影响登记表》，于2015年12月8日取得了太仓市环保局的批复：太环建[2015]604号。

本项目主体工程与环保设施于2016年1月开工建设，2016年4月建成并调试生产。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2020年12月21日-22日对“苏州瓯南包装有限公司新建塑料制品项目”现场监测，2020年12月，江苏启辰检测科技有限公司根据相关资料及检测报告等完成项目竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目环评总投资为150万元，其中环保投资5万元，占比3.3%。

# （四）验收范围

本次验收范围为苏州瓯南包装有限公司新建塑料制品项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目第一阶段验收部分的性质、地点、生产工艺及污染防治措施均没有发生变化。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目无变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目租赁厂房厂区内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目不产生生产废水，本项目废水主要是生活污水，生活污水纳入市政管网进入太仓市城东污水处理厂处理，尾水排入新浏河。

# （二）废气

本项目登记表及批文无相关废气产生及排放环节要求，实际按照生产情况，本次对制袋过程塑薄膜加热切袋过程产生的有机废气进行分析，该废气车间通风后无组织外排；

项目以生产车间边界为起点设置100米卫生防护距离，以上范围内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源主要为生产设备等运转产生的噪声，通过隔声减振、距离衰减等措施，减小噪声对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、生活垃圾，处理处置情况如下：

一般固体废弃物中塑料边角料，委托杭州新格塑材有限公司处置；项目提供了处理转运单据；

本项目在车间内设置5m2一般固废暂存区，基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求；

项目生活垃圾由环境卫生管理部门处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，苏州瓯南包装有限公司新建塑料制品项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（编号：QC2012170601E1、QC2012170601E3）表明：

（一）废水

本项目生活污水经由房东总排口外排，无独立排放口，因此不具备独立采样条件，本次未检测。

（二）废气

验收监测期间，厂界无组织监控点位的非甲烷总烃排放浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值的要求。

项目车间通风口外1米处代表点非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中A1特别排放限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。一般固废提供了外运的证明。

（五）其他方面

建设单位已取得固定污染源排污登记回执，编号：91320585MA1M94R516001X；

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州瓯南包装有限公司新建塑料制品项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州瓯南包装有限公司

2020年12月27日