太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等产品项目竣工环境保护验收意见

2020年12月27日，根据《太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等产品项目竣工环境保护验收监测报告》（（2020）启辰（验）字第（169）号），太仓东泰精密机械有限公司作为组长单位，组织验收监测及验收报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、浙江旭宝环保科技有限公司编制的《太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等产品项目环境影响报告表》、苏州市行政审批局的审批决定（苏行审环诺[2020]30060号）等要求，对公司“太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等产品项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等产品项目

建设地点：太仓高新区宣东公路8号，租赁苏州吉晟门业有限公司1幢厂房，租赁的建筑面积为1408.68m2。本项目厂区东界外为兴旺路，以东为武锋金属制品，南面为宣公东路，以南为江苏神州建设集团，西界为发达路，路西为太仓安杰时装有限公司，北界康乐沙发家具厂。

项目性质：新建

建设规模和内容：项目购置9台CNC加工中心、1台数控机床、1台冲床、1台震动机、1台铣刀研磨机、1台激光刻标机等生产设备和粗糙度仪、3D测量等检测设备。审批建成后年生产拓展机构1920套，升降床106套，升顶61套，大拓展8套，抽拉机构支腿122套，卡子11501PCS，半圆片5132PCS。

工作时数：本项目员工32人，实行8小时两班制，工作300天，年工作时间2400h。

其他情况：厂内不设员工宿舍和食堂，午餐外购。

（二）建设过程及环保审批情况

太仓东泰精密机械有限公司“新建升降床等专用设备项目”于2020年07月29日取得太仓市行政审批局的立项备案（太行审投备[2020]304号），2020年9月，公司委托浙江旭宝环保科技有限公司编制了《太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等专用设备项目环境影响报告表》，2020年9月30日取得苏州市行政审批局对本项目的审批意见（苏行审环诺[2020]30060号）。

本项目主体工程与环保设施于2020年10月开工建设，2020年11月建成并调试生产。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2020年12月07日-08日对“太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等产品项目”现场监测， 2020年12月，江苏启辰检测科技有限公司根据相关资料及检测报告等完成项目竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目环评总投资为200万元，其中环保投资10万元，占比5%。

# （四）验收范围

本次验收范围为太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等产品项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目第一阶段验收部分的性质、地点、生产工艺及污染防治措施均没有发生变化。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目无变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目租赁厂房厂区内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目不产生生产废水，本项目废水主要是生活污水，生活污水纳入市政管网进入太仓市城东污水处理厂处理，尾水排入新浏河。

# （二）废气

本项目废气主要是焊接烟尘、CNC机加工有机废气和雕刻颗粒物粉尘。其中雕刻废气经过滤后在车间无组织排放；CNC机加工废气和焊接烟尘通过加强车间通风后无组织排放；

项目以生产车间边界为起点设置100米卫生防护距离，以上范围内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源主要为生产设备等运转产生的噪声，通过隔声减振、距离衰减等措施，减小噪声对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物，处理处置情况如下：

一般固体废弃物中金属边角料及不合格品回收后委托昆山金胜祥物资回收利用有限公司处置；项目提供了处理转运单据；

本项目固体废物分类收集，项目在厂区车间西侧设置20m2一般固废暂存仓库，基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599- 2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求；

项目危险废物中废导轨油（HW08：900-249-08）、废切削液（HW09：900-006-09）、废油桶（HW49：900-041-49）委托资质单位南通润启环保服务有限公司处置，以上已签订处理协议。

项目在车间内中部设置10m2危废仓库，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目生活垃圾由太仓东泰精密机械有限公司处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等产品项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（编号：QC2011270901E1、QC2011270901E2）表明：

（一）废水

本项目生活污水经由房东总排口外排，无独立排放口，因此不具备独立采样条件，本次未检测。

（二）废气

验收监测期间，厂界无组织监控点位的颗粒物和非甲烷总烃排放浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织监控浓度限值的要求。

项目车间通风口外1米处代表点非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中A1特别排放限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。一般固废提供了外运的证明，危险废物产生量较少，在危废仓库暂存，尚未转移。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，在危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

建设单位已取得固定污染源排污登记回执，编号：91320583572573744M001Z；

企业突发环境事件应急预案正在编制中。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，太仓东泰精密机械有限公司新建升降床等产品项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

太仓东泰精密机械有限公司

2020年12月27日