哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司黄铜轴承支持架技术改造项目竣工环境保护验收意见

2021年03月31日，根据《哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司黄铜轴承支持架技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2021）启辰（验）字第（044）号），哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、贵州博远环咨科技有限公司编制的《哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司黄铜轴承支持架技术改造项目环境影响报告表》、常熟经济技术开发区管委会的审批决定（项目编号：常开管[2021]63号）等要求，对公司“黄铜轴承支持架技术改造项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司黄铜轴承支持架技术改造项目

建设地点：江苏省常熟经济开发区富华路10号，公司占地面积29615m2。公司东侧10米为小河（徐六泾），河对面为科弘材料科技有限公司，南侧为G346和空地，西侧5米为富华路，马路对面为常熟国际物流园，北侧为苏州新中能源科技有限公司。

项目性质：技改

建设规模和内容：项目在公司原有黄铜轴承支持架和铁质轴承支持架部分生产设备基础上，增加3台离心浇铸机（由于产品型号不同而新增，不涉及产能增加）及黄铜轴承支持架精细加工环节的加工中心、振动干燥机、振动光饰机、离心甩干机、铣床、磁力研磨机、锯床、普车、车床、钻床、超声波清洗机、精密磨床、数控车床、数控车床及1套筛灰设备（含金属废料的分离回用）和1套布袋除尘器以及粗糙度测试仪和万能拉伸试验机等测试设备，审批技改项目建成后公司维持年产黄铜轴承支持架100万件、铁质轴承支持架6000万件产能不变，技改前黄铜轴承支持架产品精度为0.005mm，技改后黄铜轴承支持架产品精度为0.003mm。

工作时数：技改后员工保持180人不变，本技改项目不新增员工；生产维持三班制24小时工作模式，全年工作时间300天，共计7200小时。

其他情况：厂内不设员工宿舍和食堂，就餐外送。

（二）建设过程及环保审批情况

哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司成立于2008年4月28日，成立之初“年产黄铜轴承支持架100万件、铁质轴承支持架6000万件项目”2017年12月8日取得环评批复（常环建[2017]343号），2020年5月15日，因未办理环评手续增加设备接受行政处罚（常碧综处告字[2020]第HJ307号），之后公司于2020年11月4日完成该项目的自主验收。

由于黄铜轴承支持架需要提高产品精度，以及对炉渣危废量削减，因此公司于2020年7月在常熟市行政审批局进行“黄铜轴承支持架技术改造项目” 的备案证（备案文号：常行审投备[2020]1180号），购置相关设备，对黄铜轴承支持架进行技术改造，技改后产品生产能力不变。

2021年2月，公司委托贵州博远环咨科技有限公司编制的《哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司黄铜轴承支持架技术改造项目环境影响报告表》，项目于2021年3月取得常熟经济技术开发区管委会的审批决定批复（项目编号常开管[2021]63号）。

本项目主体工程与环境保护设施于项目于2021年03月开工建设，同月建成并开始调试。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2021年3月对“哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司黄铜轴承支持架技术改造项目”现场监测，根据相关资料及检测报告等完成项目竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目环评总投资为1918万元，其中环保投资20万元，占比1%，用于废气处理、噪声降噪及固废处理处置。

# （四）验收范围

本次验收范围为哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司黄铜轴承支持架技术改造项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目的性质、地点、实验类型和流程及污染防治措施均没有发生变化。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号和江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件，项目无变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

公司厂区内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。全厂无生产废水排放，本技改项目无新增生活污水，现有员工生活污水接管至常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司集中处理，达标后尾水排至长江。

公司于2021年1月与常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司签订了污水入网接管协议。

# （二）废气

公司技改生产过程的新增的浇铸设备环节产生的颗粒物、铅及其化合物经公司现有的1套布袋除尘器处理后通过15m高1#的排口排放；

技改新增筛灰工序产生的颗粒物由新增的1套布袋除尘器处理后无组织排放。

以上未捕集废气在车间内无组织排放，项目以1#生产车间边界为起点设置100米卫生防护距离，以上范围内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目主要噪声源为筛灰设备、加工中心、冲床等生产设备运转时产生的噪声，经过合理布局并采取减振、隔声措施，在采取上述措施之后，项目的噪声可以得到一定的削弱，减小对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物仅为危险废物，包括炉渣、布袋收集的粉尘，委托资质单位泰兴市申联环保科技有限公司处置，已签订处理协议。

本项目产生的危废暂存依托公司现有1#的120m2的危废仓库，危废仓库配备了防泄漏托盘，并安装了监控探头和照明灯，标识标牌规范，大门上上锁，有出入库台账。危废仓库整体做到了“防风、防雨、防淋失”的三防措施，建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）的要求。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司黄铜轴承支持架技术改造项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，实验室实验负荷符合整体验收要求，监测结果表明：

（一）废水

本项目不新增生活污水，本次验收不涉及，因此未检测。

（二）废气

验收监测期间，项目1#排气筒外排的颗粒物小时均值浓度符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准，铅及其化合物的浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表2标准；以上两物质核算外排总量符合环评提出的总量控制要求；

项目厂区内监控点的颗粒物小时均值符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1标准；

项目厂界无组织监控点颗粒物浓度最大值符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）无组织排放标准，厂界非甲烷总烃浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准；

厂区内车间通风口无组织非甲烷总烃浓度小时均值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准；

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、西、南、北侧厂界昼间和夜间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。危险废物目前产生量较少，在危废仓库暂存。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在废气处理设施进出口设置采样口，在废气排放口和危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

公司于2020年08月26日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91320594673917075C001X；公司第二版突发环境事件应急预案于2021年03月19日完成备案，备案编号：320581-2021-084-L，本次依托公司现有的82.45m³应急事故池。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司黄铜轴承支持架技术改造项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”、《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办[2020]1号）等的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、落实生产安全建设，加强项目的废气处理设施收集效率，减少无组织外排量；此外对处理系统进行定期维护管理，提高处理效率；加强车间生产环节各类金属粉尘的收集管理措施，防止带入外环境，产生污染。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

哈尔沙精密轴承配件（中国）有限公司

2021年03月31日