昆山金群力精密组件有限公司金属冲压件加工项目

竣工环境保护验收意见

2021年05月27日，根据《昆山金群力精密组件有限公司金属冲压件加工项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2021）启辰（验）字第（063）号），昆山金群力精密组件有限公司作为组长单位，组织验收监测及验收报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、环保设施设计和施工单位（孚多特（昆山）设备有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、昆山智方环保工程有限公司编制的《昆山金群力精密组件有限公司金属冲压件加工项目环境影响报告表》、苏州市行政审批局的审批文件（苏行审环评[2021]40060号）等要求，对公司“年产金属冲压件1500亿件项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：昆山金群力精密组件有限公司金属冲压件加工项目。

建设地点：本项目位于江苏省昆山市周市镇金茂路899号，租赁晟楠电料（昆山）有限公司5号厂房整幢，建筑面积6555.48平方米。本项目所在厂区东侧为谢家淡（河流）；南侧为昆山明城灯饰电器制造有限公司；西侧为金昌路；北侧为金茂路。

项目性质：搬迁

建设规模和内容：项目环评设计冲床38台、焊接机4台、检测炉1台、钻孔机1台、伽钉机12台、清洗机3台、研磨机4台、攻牙机10台、烘干机3台、回收机1台、清洗水处理系统1套、磨床4台、铳床1台、空压机2台、干燥机2台、吸附机2台、包装机10台、覆膜机8台、转贴机1台、四柱热压机1台、分条机1台、筛检机1台、摇摆机1台、模切套冲机线1台、激光镭雕机1台、自动贴麦拉机台3台、磨合机3台、2D镭射测距机1台、扭矩试验机1台。项目审批年产金属冲压件1500亿件。

工作时数：本项目员工161人，本项目年生产300天，白班单班10小时工作制（8:00-18:00），年工作时间3000小时。

其他情况：项目无食堂和宿舍，就餐外送。

（二）建设过程及环保审批情况

昆山金群力精密组件有限公司成立于2002年11月，原有在昆山市玉山镇都市路88号地址的“年产中板100万件、屏蔽罩1万件、精密组件2万件、钢片1万件、其他金属件40万件项目”完成了环评审批（昆环建[2008]3625号）及验收（自查评估）工作。2019年8月16日，公司“年产金属冲压件1500万件改扩建项目”完成环评审批（昆环建[2019]1802号），项目未实施，因此未进行环保验收。

本次搬迁“金属冲压件加工项目”于2020年07月28日取得周市镇人民政府的备案证（昆周投备案【2020】219号），2021年2月，公司委托昆山智方环保工程有限公司编制完成《昆山金群力精密组件有限公司金属冲压件加工项目环境影响报告表》，2021年3月11日取得苏州市行政审批局《关于对昆山金群力精密组件有限公司金属冲压件加工项目环境影响报告表的审批意见》（苏行审环评[2021]40060号）。

项目主体工程和配套的污染防治措施于2021年03月开工建设，2021年04月建成并调试生产。

2021年04月，企业委托江苏启辰检测科技有限公司对本项目启动验收工作，江苏启辰检测科技有限公司指派人员组成项目组，查阅相关资料、现场踏勘情况，企业进行自查并编制验收监测方案后，江苏启辰检测科技有限公司于2021年05月11日~12日对本项目进行监测与检查，并编制竣工环境保护验收监测报告表，作为自主开展建设项目竣工环境保护验收的技术依据。

公司于2020年06月03日取得排污许可证（登记编号∶913205837431404268001Y）。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目总投资3000万元，其中环保投资20万元，用于废气处理、降噪及固废处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为昆山金群力精密组件有限公司金属冲压件加工项目的主体工程和配套污染防治措施的整体竣工环保验收。

二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目验收的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施均没有发生变化。

对照原环评，根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，本项目无重大变动，纳入验收范围。

三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

公司租赁厂房厂区雨污分流，且于2019年09月18日取得昆山市水利局出具的“城镇污水排入排水管网许可证（苏字第F2019091801号）”，本项目清洗废水经处理系统（隔油+砂滤+活性炭过滤）处理后循环使用，部分不能回用的经低温蒸发装置处理，不外排；生活污水和纯水制备浓水经市政污水管网进入昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂处理，尾水排入太仓塘。

# （二）废气

本项目废气主要是碳氢、酒精、冲压油挥发产生的有机废气和修理模具产生的颗粒物等。其中：

碳氢清洗环节废气经设备密闭负压收集，与集气罩收集的酒精擦拭环节集气罩收集的挥发产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后由21m高排气筒DA001排放。以上未收集到的有机废气连同冲压油挥发废气通过加强车间通风后无组织排放；修模废气经布袋除尘处理后无组织排放。

项目以生产车间为边界，设置100米卫生防护距离，以上范围内目前无居民等环境保护敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源主要是各种机加工等生产设备运转环节产生的噪声，公司采取厂房隔声、设备减振、距离衰减等措施后，项目的噪声可以得到一定的削弱，减小对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾，处理处置情况如下：

1、一般固体废物：金属废边角料及碎屑、废包装材料委托昆山同伸再生物资有限公司收集处理；废RO膜、废树脂由苏州希玛力工业废弃物利用回收有限公司处理。

本项目在一层东侧建设10平方米一般固废仓库，建设基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求；

2、危险废物：废冲压油、含油废液、污泥、废碳氢、废活性炭、废包装容器、废抹布，委托资质单位昆山市利群固废处理有限公司处置，已签订处理协议。

本项目在车间一层南侧建设10平方米危废仓库，配备了防泄漏托盘，并安装了监控探头和照明灯，标识标牌规范，大门上锁，有出入库台账。危废仓库整体做到了“防风、防雨、防淋失”的三防措施，其建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目生活垃圾由苏州希玛力工业废弃物利用回收有限公司处理，日产日清。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，昆山金群力精密组件有限公司金属冲压件加工项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合整体验收要求，监测结果（报告编号：号QC2104011101E1、QC2104011101E2、QC2104011101E3）表明：

（一）废水

本项目生活污水与工业区内其他企业混排，无法单独检测。

（二）废气

验收监测数据显示，项目DA001排气筒外排非甲烷总烃浓度和速率最大值符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1标准，“活性炭吸附”废气处理设施对非甲烷总烃的处理效率为44.0%~66.4%，外排核算非甲烷总烃的量符合环评提出的总量控制要求。

厂界无组织监控点的非甲烷总烃浓度最大值符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表2标准，颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值；

厂区内车间通风口代表点非甲烷总烃浓度最高值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、西、南、北侧厂界昼间噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。本项目无夜间生产，因此无需检测夜间噪声。

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，昆山金群力精密组件有限公司金属冲压件加工项目环保设施通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”、《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办[2020]1号）等的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强项目碳氢清洗环节的安全操作，废气

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

昆山金群力精密组件有限公司

2021年05月27日