苏州市吴中区创辉模塑厂搬迁项目

竣工环境保护验收意见

2021年07月26日，根据《苏州市吴中区创辉模塑厂搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2021）启辰（验）字第（078）号），苏州市吴中区创辉模塑厂作为组长单位，组织验收监测单位（江苏启辰检测科技有限公司）、废气处理设施设计和施工单位（苏州启虹实业有限公司）及三位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、江苏宏宇环境科技有限公司编制的《苏州市吴中区创辉模塑厂搬迁项目环境影响报告表》、苏州市吴中区环境保护局的审批文件（吴环综[2013]275号）等要求，对公司“新建年产塑料制品150吨项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州市吴中区创辉模塑厂搬迁项目。

建设地点：公司位于苏州市吴中区横泾街道尧南路12号，租用苏州市丽杰制衣有限公司厂房，总建筑面积2000平方米。项目东侧为苏州振荣精密塑胶有限公司，南侧为尧南路，西侧为艺融塑胶，北侧为天圣木业、德玛泰克物流系统。

项目性质：迁建。

建设规模和内容：公司实际购置吹塑机6台、空压机1台、废气处理风机1台、冷却塔1台（环评漏评），审批年产塑料制品150吨、模具30吨，项目实际取消了模具的建设，因此验收范围为：年产塑料制品150吨及其配套设施。

工作时数：员工40人，实行8小时单班制，年工作250天，年工作2000小时；

其他情况：本项目无宿舍和食堂，就餐外送。

（二）建设过程及环保审批情况

2013年7月，苏州市吴中区创辉模塑厂委托江苏宏宇环境科技有限公司编制完成《苏州市吴中区创辉模塑厂搬迁项目环境影响报告表》，2013年8月13日取得苏州市吴中区环境保护局《关于对苏州市吴中区创辉模塑厂搬迁项目环境影响报告表的批复》（吴环综[2013]275号）。

项目主体工程及污染防治措施于2013年08月开工建设，2013年09月完成建设，开始设备调试。

公司于2021年06月01日经苏州市生态环境局现场检查，并于2021年07月22日收到行政处罚通知书（苏环行罚字[2021]06第062号）。

2021年6月，苏州市吴中区创辉模塑厂委托江苏启辰检测科技有限公司对其建成运行“年产塑胶模具150吨”进行验收监测，江苏启辰检测科技有限公司组织专业技术人员于2021年7月12日~13日进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（QC2106150901E1、QC2106150901E2、QC2106150901E3）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

公司完成了固定污染源排污登记，回执编号：91320506559261201L001Y。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目环评总投资50万元，实际总投资为200万元，其中环保投资20万元，占比10%，用于废气处理、降噪及固废处理处置。

（四）验收范围

本次验收范围为苏州市吴中区创辉模塑厂搬迁项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目验收的性质、地点均没有发生变化。

本项目取消了模具的生产，因此对应的生产工艺、原辅料、设备（本项目减少了1台CNC机床、1台冲床、1台磨床）不再建设使用，增加的1台冷却塔属于环评漏项，其余部分不发生变化。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，以上不属于重大变动，为减项，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

本项目厂区内已雨污分流，本项目冷却水循环使用不外排。本项目排放的废水主要是生活污水，经市政污水管网进入吴中区城南污水处理厂处理，尾水排入京杭运河。

项目厂房房东于2013年6月18日取得了苏州市吴中区水利局出具的厂房污水接纳排放的行政许可决定（吴水接管[2013]57号）。

# （二）废气

本项目废气主要是吹塑过程挥发产生的废气，通过在设备上方加装集气装置收集，经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高1#排气筒排放。未捕集到的废气，通过加强车间通风处理，减轻无组织废气影响；

项目生产车间边界为执行边界设50m卫生防护距离，以上范围无居民点和其他环境敏感目标，建设项目符合卫生防护距离的要求。

# （三）噪声

本项目的噪声主要是吹塑机、空压机和冷却塔产生，利用隔声、减振、合理布局等措施，减少噪声外排影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险固废和生活垃圾。其中：

一般固体废物主要为注塑检验不合格品，收集后外卖；

一般固废仓库位于厂区西侧，面积9m2，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

危险废物主要为废活性炭、废空压机油，委托资质单位吴江市绿怡固废回收处置有限公司处置，以上均已签订处理协议，项目调试期较短，尚未产生。

危险废物仓库位于厂区西侧，面积为10m2，其建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB18597-2001/XG1-2013）的要求。

生活垃圾由横泾街道环卫所负责定期清运，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，苏州市吴中区创辉模塑厂搬迁项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合验收要求，监测结果（报告编号QC2106150901E1、QC21061509012、QC21061509013）表明：

（一）废水

由于本项目属于“厂中厂”情况，厂区内企业污水混合排放，监测采集样品无代表性，不具备监测条件，故本次验收未对生活污水进行监测。

（二）废气

验收监测期间，本项目有组织排放的非甲烷总烃浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，外排非甲烷总烃量符合环评提出的总量控制要求。

项目厂界无组织监控点非甲烷总烃排放浓度最大值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。

厂区内车间通风口（车间西门口）非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目西、南、北厂界昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。本项目无夜间生产，因此无需检测夜间噪声；东侧与其他企业共用厂界，无法检测噪声。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在废气处理设施进出口设置采样口，在废气处理设施以及危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州市吴中区创辉模塑厂搬迁项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作；

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险；

3、加强项目生产环节废气的收集，同时对处理设施定期进行维护管理，减少污染物外排；

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州市吴中区创辉模塑厂

2021年07月23日